서드브레인 · 피지컬브레인 · 브레인그래프 프로젝트

전체 개발현황 보고서 v3.0

+ 로봇 하드웨어 발주 명세서 (BOM)

소프트웨어(브레인)는 완성 단계 — 이제 몸을 발주할 차례다

2026년 7월 23일  |  완료 태스크 58개 (T29·G15·R8·H6)  |  자동화 테스트 124개 전부 통과

실서버 가동: DESKTOP-ACK17CB (RTX 5080) · 텔레그램 알림 · 실약 3종 · 로봇 L1 검정 88% 인증

# 1. 전체 개발현황 한눈에

| 계열 | 내용 | 완료 | 남은 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| T (돌봄 앱) | 사서·안전망·브리핑·텔레그램·볼트·삼성헬스·음성·윈도우 스크립트 | 29 | T32~40 (하드웨어) |
| G (플랫폼) | 그래프 코어·4마스터·사이클·승인·프로필·투자·유산·Odoo 결산 | 15 | G10·G14·G17~20 |
| R (로봇 지능) | 검정고시·프로필·분야팩·자기시험·대화 게이트·음성·재검·월간 리포트 | 8 | R06·R07 |
| H (웰빙 HMS) | 삼성 파서 확장·체중 입력·웰빙 카드·브리핑 습관·openScale·Wger | 6 | — (전부 완료) |

합계 58개 태스크 완료, 테스트 33→124개. 모든 태스크는 '테스트+커밋+푸시'로 마감 — 언제 멈춰도 선물이 되도록(유산 헌장 제1원칙).

- 이번 주 실측 성과: 로봇 첫 검정 88%·환각 0건(함정 4/4 정직), 일일결산 시스템 완성(Odoo .env 4줄만 대기), 웰빙 카드 가동.

# 2. 미진행 부분 — 무엇이, 왜 남았나

| 항목 | 내용 | 선행 조건(왜 대기 중) |
| --- | --- | --- |
| Odoo 실연결 | 코드 완성 — .env 4줄(URL·DB·USER·API_KEY) 넣으면 일일결산·발주 가동 | Odoo Online DB 생성 (약 10분, 안내 완료) |
| G10 채터 암묵지 | Odoo 채터(메시지)에서 거래 맥락 회수 — '이 거래처 지난달 무슨 얘기?' | Odoo 실연결 후 |
| R06·R07 로봇 UI 고도화 | 성적표 보드 개선·고객 분야 선택 화면 | 실사용 피드백 (지금 화면으로 먼저 써보기) |
| G14 온보딩 마법사 | 가족(사모님)·비개발자 첫 사용 안내 흐름 | 실사용 피드백 |
| T29 확인 | 삼성헬스 123MB 자동 처리 결과 — 신호 차트 확인 미완 | 서버에서 zip 재처리 (명령 안내 완료) |
| T32~T40 로봇 4단계 | BIOS 가상화 → LeKiwi 조립 → LeRobot 학습 → 실시나리오 | ★ 하드웨어 발주 (3장) + BIOS 재도전 |
| G17~G20 상용화 | 베타 3~5가정 → JEDAIX 협의 → 패키징 → 런칭 | 제품 안정화 후 (4분기 목표) |

# 3. 향후 추가 개발 — 우선순위 로드맵

## 3.1 즉시 (이번 주)

- Odoo Online DB 생성 → .env 연결 → 첫 일일결산 알림 → 로봇 부품 발주를 /biz '발주 제안'으로 올려 승인 흐름 실전 1호 사용 (이 보고서의 BOM이 그 내용).

- 삼성헬스 zip 재처리 → 신호 차트(산소포화도·스트레스)·웰빙 카드 확인.

## 3.2 단기 (2~4주)

- 로봇 문제은행 확장(교육과정 성취기준 JSON), LLM 2차 채점자(채점기 MSA의 구조적 해결), 사서 인물 동적 인식.

- G10 채터 암묵지, 투자팩 실전화(OpenBrain 수집기→시장 사건 자동 적재), T41 스크랩 OCR.

## 3.3 중기 (1~3개월) — 로봇의 몸

- 하드웨어 도착 후: T32 BIOS/WSL2 → T33 LeKiwi 조립(주말 2회 분량) → T34 텔레오퍼레이션(리더암으로 조종) → T35 데이터 수집(50~100 에피소드) → T36 LeRobot 모방학습(RTX 5080, 밤 시간대 주식 학습과 조율) → T37 '약 시간 알림+서빙' 실시나리오 → 로봇 어댑터(pb/cmd 토픽)에 실기체 연결 — 가짜 로봇과 같은 규약이라 코드 교체 없음.

## 3.4 장기 (3~12개월)

- 베타 가정 3~5곳(G17), JEDAIX 연동 협의(G18, 정인호님 — PTGDA 라이선스), 패키징·런칭(G19·G20), 디지털 유산 법률 검토(D-09), 온보드 추론(젯슨) 검토.

# 4. 로봇 하드웨어 아키텍처

이미 만들어 둔 로봇 어댑터(robot-adapter-v1, MQTT 토픽 pb/cmd·pb/report)에 그대로 꽂히는 구성입니다. 채택 플랫폼: 허깅페이스 LeRobot 표준 오픈소스 — LeKiwi(이동 베이스) + SO-ARM101(조작 팔). 책 15장·훈련 런북과 동일.

| 구성 요소 | 역할 | 우리 시스템과의 연결 |
| --- | --- | --- |
| 브레인 서버 (보유 ✅) | DESKTOP-ACK17CB RTX 5080 — 피지컬브레인 앱·qwen2.5·LeRobot 학습 | 이미 가동 — 추가 구매 없음 |
| 이동 베이스: LeKiwi | 옴니휠 3개로 전방향 이동, 12V 배터리, 프레임 | orchestrator의 move 명령 실행체 |
| 팔: SO-ARM101 팔로워 | 6자유도 로봇팔 + 그리퍼 — '약 트레이 서빙'의 손 | manipulate:serve_tray 실행체 |
| 팔: SO-ARM101 리더 | 사람이 잡고 움직이는 시범용 팔 — 학습 데이터 수집(텔레오퍼레이션) | T34~T35 모방학습의 선생님 |
| 탑재 컴퓨터: 라즈베리파이 5 | LeKiwi에 탑재 — 서보·카메라 제어, WiFi로 브레인 서버와 통신 | pb/cmd 구독·pb/report 발행 |
| 눈: USB 카메라 ×2 | 손목캠(그리퍼 시점) + 정면캠 — 학습·추론의 시각 입력 | LeRobot 데이터셋 규격(dataset-spec) |

구조: [브레인 서버(지능 L1·L2·L3)] ←WiFi/MQTT→ [LeKiwi: 라즈베리파이5 + 베이스 + 팔로워팔 + 카메라2] / [리더암: 학습 시에만 서버 PC에 USB 연결]. 두뇌는 서버에, 몸은 가볍게 — 어댑터 패턴이라 몸체는 부품처럼 교체 가능합니다.

# 5. 발주 명세서 (BOM) — 2026년 7월 웹 시세 기준

환율 1달러 ≈ 1,400원 가정. 해외 직구 가격은 배송비·관세(15만원 초과 시 부가세 10%) 별도, 재고·환율에 따라 ±15% 변동 가능. 발주 전 최신가 확인 필수.

## 5.1 A안 — 공식 키트 중심 (권장: 조립 실패 위험 최소)

| 품목 | 스펙 | 수량 | 구입처 | 예상가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO-ARM101 모터 키트 Pro | Feetech STS3215 서보 12개(리더 6+팔로워 6, 기어비 최적화)+제어보드 2+전원. 12V 팔로워 권장 | 1 | Seeed Studio (국제배송) / WowRobo / Amazon | $220 ≈ 31만원 |
| SO-ARM101 3D 프린트 파츠 | 리더+팔로워 프레임·그리퍼 (직접 출력 시 0원) | 1 | Seeed (모터킷에 추가 옵션) | $35 ≈ 5만원 |
| LeKiwi 키트 12V | 옴니휠 3 + STS3215 3 + 베이스 프레임 + 12V 배터리 + 3D 파츠 포함판 | 1 | Seeed / OpenELAB / RCDrone | $450~550 ≈ 63~77만원 |
| 라즈베리파이 5 (8GB) | LeKiwi 탑재 컴퓨터 + 공식 27W USB-C 전원 | 1 | 국내 정식 유통(아이씨뱅큐·디바이스마트 등) | 약 13만원 |
| microSD 64GB | A2 등급 (라즈베리 OS·LeRobot) | 1 | 국내 어디든 | 약 1.5만원 |
| USB 카메라 | 1080p 고정초점, UVC 표준 (손목캠+정면캠) | 2 | 국내(로지텍 C270급) 또는 Ali | 약 6만원 |
| 예비 서보 STS3215 | 12V 판 — 조립 중 파손·고장 대비 | 2 | Amazon/Ali (Rcmall 등) | 약 5만원 |
| 잡자재 | USB 허브(유전원)·USB-C 케이블·결속밴드·공구 | 1식 | 국내 | 약 5만원 |

A안 합계: 약 130만 ~ 145만원 (배송·관세 포함 추정 140만 ~ 160만원)

## 5.2 B안 — 자가 조달 (약 30~40만원 절감, 3D 프린터·시간 필요)

- LeKiwi 키트 대신 공개 BOM(무료 STL + 부품 목록)으로 직접 조달: STS3215 서보 3개(약 6만), 4인치 옴니휠 3개(약 9만), 12V 배터리·알루미늄 판·볼트류(약 10만), 3D 출력 외주(약 5~8만). 절감되지만 부품 규격 실수 위험이 있어, 첫 로봇은 A안을 권합니다.

## 5.3 지금 사지 않아도 되는 것

- 젯슨(온보드 추론용) — 2단계에서. 라즈베리파이가 제어, 추론은 서버가 담당하는 현 구조로 충분. / 3D 프린터 — 출력 파츠는 키트에 포함. / 추가 배터리·도킹 — 실사용 후 판단.

## 5.4 발주 시 주의사항

- 반드시 12V 버전으로 통일하세요 (7.4V 판과 혼용 불가 — 팔로워·LeKiwi 모두 12V).

- 해외 직구는 배송 2~3주 — 8월 중순 조립 시작을 원하면 이번 주 발주가 좋습니다.

- 이 발주 자체를 시스템으로: Odoo 연결 후 /biz 화면 '발주 제안'에 이 목록을 올리고 승인 → Odoo 발주서 초안 — 우리가 만든 HITL 발주 흐름의 실전 1호가 됩니다.

# 6. 결론

브레인은 준비되었습니다: 검정을 통과한 지능(L1), 근거로 말하는 분야지능(L2), 매일 자라는 주인그래프(L3), 그리고 결산하는 사업 감각까지. 남은 것은 몸입니다 — 약 140만원, 부품 8종, 배송 3주, 주말 조립 2회. 이번 주 발주하면 8월에 '약 시간이에요'라고 말하며 트레이를 가져오는 로봇의 첫 걸음을 볼 수 있습니다.

몸은 부품이고, 그래프만이 본체다 — 그래도 몸이 와야 브레인이 걷는다